实时荧光定量PCR技术参数

★1、激发光源：大功率LED光源，采用冷光源灵敏度更高，10万小时免维护。

★2、检测器：高灵敏度光电传感器,灵敏度比CCD探测器高10倍，无孔间的边缘干扰影响。

★3、样本容量：96孔(48×2＊0.2ml，双反应模块)，同时运行两个不同的反应程序，具有两台荧光PCR仪器的功能(如:DNA和RNA反应程序同时运行)，运行同一个程序时，是一台96*0.2ml的荧光PCR仪，灵活应用。

4、荧光检测波长：通道1:470nm-510nm、通道2:530nm-565nm、通道3:580nm-620nm、通道4:630nm-665nm、通道5: 预留、通道6: 预留多通道检测完全规避交叉干扰，无需任何繁杂的校正。

5、检测方式：反应管的底部侧面激发、检测	提高光源的传输及检测效率、灵敏度。

★6、激发检测光的传输模式：	每一反应孔独立的光纤传输独立的输入输出光纤传导对应着每一反应孔，无孔与孔间的光检测干扰。

7、软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增多项目管理设置程序管理、项目实验运行程序安全密码锁定功能,分析软件试剂封装技术功能,自动判断分析。

8、模块温度范围： 4℃-99℃控温范围广，试剂可以在机器上4℃保存.

9、检测动力学范围：100-1010宽广的动力学范围

10、最小检测模板：单个拷贝；在理想的实验环境，可以达到100%的扩增分析,高扩增效率.

11、反应容积：15ul-100ul	宽广的反应体系

12、控温模式：半导体热电模块，多种控温模式,控温稳定

13、升温速率(MAX)	4℃/S。

★14、温控精度：（HRM高分辨熔解曲线）±0.1℃	创新的多点控温技术,以保证实验的精确性。

15、断电保护：有断电保护功能，在实验过程中遇到断电时,具有程序记忆功能,来电时可继续运行。

16、操作系统：中、英文Win 7/8/10	适合多种操作系统。

17、热盖：电子自动锁控热盖，运行时热盖自动调节及锁住功能，根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不挥发，确保定量的准确性。在运行时自动锁住功能可以防止实验时误操作。

18、注册认证：NMPA注册证或仍在有效期内的CFDA注册证