二标包

一、新生儿血氧饱和度检测仪需求参数

1.LCD 屏幕，实时显示波形、数字。

2.大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度。

3.可实现≥10 分钟的 SpO2 和脉率趋势图/趋势表回顾。

★4.标配镍氢充电电池及充电底座，电池连续工作时间≥48小时。

5.具有音频和视觉报警，报警上下限可调。

6.可实现≥300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要。

7.自动关机功能和实时时钟显示。

8.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征。

9.全面适用于成人、小儿、新生儿。

10.产品通过 CE 认证。

11.血氧饱和度：测量范围：0-100% 。

12.血氧饱和度：成人/小儿准确度：±2%(70%-100)；新生儿准确度：±3%(70%-100)。

13.脉搏测量范围：30-254 bpm；精度：±3bp。

二、新生儿经皮胆红素测定仪需求参数

1.检测方法：采用蓝、绿光比较方法。

2.显示方法：LCD 数字显示屏。

3.读取方法：通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值。

4.平均值计算：可自动计算 2-5 次测量的平均值。

5.测量范围：0.0mg/dL～32.0mg/dL 或 0.0μmol/L～544μmol/L。

6.测量误差：±1.5 mg/dL或±25.5μmol/L。

7.测量单位：mg/dL、umol/L 可一键式转换。

8.光源：氙闪光灯。

9.开启准备时间≤12 秒。

10.存储功能：可以存储≥20个最近的测量结果，并可以循环查看存储数据。

11.产品通过 CE 认证。